高社建〔2020〕13号

# 关于中联重科起重机械产业基地建设项目二期工程环境影响报告表的批复

湖南中联重科建筑起重机械有限责任公司：

# 你公司《起重机械产业基地建设项目二期工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关附件收悉。根据环境影响评价结论、专家审查意见、公示情况，经研究，现批复如下：

- 项目位于常德高新区内，富强路与中联大道交叉处东北角（基地一期工程一侧），项目占地面积292548.6m2，其中建筑面积80000m2。项目总投资为89500万元，其中环保投资约1227万元。项目主要建设内容包括：联合厂房、桁架联合厂房、升降机焊接联合厂房、二期污水处理站、二期食堂、二期调试发运大坪、南门卫、发运办及其他生产辅助设施。项目建成后可年产自主品牌塔机8925台套、升降机5370台套。

项目符合国家产业政策，符合常德高新区总体规划，落实《报告表》及评审意见提出的有关环保措施后，从环境保护的角度分析，项目建设可行。同意项目按申报内容和规模进行建设。

二、项目在设计、建设、运营过程中必须严格落实《报

告表》中提出的环保措施，严格执行“三同时”制度，着重做好以下环保工作：

1.工程建设期间的施工机械设备燃料废气、扬尘、废水、噪声和固废等应采取有效的污染防治措施，严格落实《常德市建筑施工扬尘防治管理规定》（常建通〔2017〕50号）要求，不得对周边环境产生影响。

2.运营期废气污染防治。抛丸粉尘经脉冲式除尘器处理后通过15米高排气筒排放、焊接烟尘采取滤筒式集中式除尘器处理，颗粒物排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的相关要求。喷涂废气经水旋+过滤棉+催化燃烧+活性炭吸附+20米高排气筒的处理方式处理后，废气排放应满足《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）中的汽车维修限值要求。天然气燃烧废气排放必须满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中的特别排放限值要求。食堂油烟废气经油烟净化装置达标处理后高空排放。

3.项目实行“雨污分流”制，生活污水经隔油池和化粪池处理、生产废水进厂内污水处理站经格栅井+隔油池+水解酸化+DAT-IAT+纤维过滤+杀菌消毒+清水池的处理方式处理后，出水水质应符合《污水排放综合标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准及常德高新区污水处理厂进水水质要求。

4.运营期噪声污染防治。优化厂内平面布置，通过基础减振、隔声、加强设备维护等降噪措施后，不同方位的厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中相对应的限值要求。

5.固体废物分类收集、及时清运和合理处置。生活垃圾进入生活垃圾站由环卫部门定期清运；板材边角料、焊接废渣等一般固体废物经集中收集后外售给废品公司再利用；建设符合规范要求的危险废物暂存设施，统筹解决本项目及全厂现有工程危险废物的收集、贮存和管理。

三、建立和完善环境管理制度，配备环保专业人员，定期进行环境监测，及时申报办理排污许可证。

四、经常德市主要污染物排污权储备交易中心确认的污染物总量为：二氧化硫0.12吨/年、氮氧化物0.57吨/年、化学需氧量1.58吨/年、氨氮0.16吨/年。

五、项目竣工后，你公司须依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）的规定，自行组织验收，验收报告应依法向社会公开，验收合格方可投入使用。

常德高新区社会事务局

2020年9月7日