高环建〔2020〕24号

# 关于湖南沃晟凯科技有限公司

# 建筑机械标准节、平台、栏杆智能生产线

# 项目环境影响报告书的批复

湖南沃晟凯科技有限公司：

# 你公司《建筑机械标准节、平台、栏杆智能生产线项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）和《建筑机械标准节、平台、栏杆智能生产线项目环境影响评价公众参与情况说明》等相关材料收悉。经研究，现批复如下：

一、项目位于常德高新区岗中西路以南，中联大道以东，五岗西路以北地块，规划用地面积为44668.6平方米。项目总投资12000万元，其中环保投资424.5万元。项目建设主要内容包括：分为生产区与办公生活区，其中生产区内新建机械平台栏杆生产车间、喷塑房、热浸锌生产车间以及产品流转区，生活区内新建办公楼与宿舍楼。项目建成后可年产机械平台栏杆件20000吨，其中热镀锌机械平台栏杆件15000吨（热镀锌喷塑机械平台栏杆件3000吨）。

项目建设符合国家产业政策和常德高新区总体规划，落实《报告书》及评审意见提出的有关环保措施后，从环境保护的角度分析，项目建设可行。同意项目按申报内容和规模在拟选地址进行建设。

二、项目在设计、建设、运营过程中必须严格落实《报告书》提出的环保措施，严格执行“三同时”制度，应着重做好以下环保工作。

1.加强施工期环境保护管理。工程建设期间的扬尘、废水、噪声和固废等应采取有效的污染防治措施，严格落实《常德市建筑施工扬尘防治管理规定》（常建通〔2017〕50号）要求，不得对周边环境产生影响。

2.做好运营期大气污染防治工作。项目酸洗房应全封闭，酸洗盐酸雾经负压收集装置+两级碱洗塔的方式处理后通过15米排气筒高空排放，氯化氢排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级排放标准。热镀锌锅热解烟气经集气罩+负压收集管道+布袋除尘器+二级水洗塔的方式处理后通过15米排气筒高空排放，氨气排放须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1、表2中的标准限值要求，颗粒物有组织排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级排放标准要求。天然气加热炉烟气及喷塑烘干房燃烧烟气各经15米排气筒高空排放，烟气排放须满足《常德市生态环境保护委员会办公室关于印发常德市工业炉窑大气污染综合治理实施方案的通知》附件中的大气污染物有组织排放控制要求。

项目喷塑房和喷塑烘干房应全封闭。喷塑粉尘通过负压二级过滤筒净化收集系统进行处理。喷塑烘干废气通过活性炭吸附装置处理后，挥发性有机物排放须满足《湖南省表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表1和表3中的标准限值要求。焊接废气采用移动式收尘器进行处理，厂内颗粒物无组织排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的颗粒物无组织排放监控浓度限值要求。食堂油烟经高效油烟净化装置处理后达标排放。

3.项目排水实行“雨污分流”制。厂内清洗废水、助镀剂再生及车间拖洗废水经一体化除铁设备处理后全部回用，不外排。厂内生活废水经化粪池处理后进市政污水管网，出水水质须符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准及常德高新区污水处理厂的进水水质要求。

4.优化厂内平面布置。项目噪声主要为各类机加设备、风机和泵产生的机械噪声，通过选用低噪声设备、基础减振、空压机设置专门的隔声房等降噪措施后，厂界噪声须符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。

5.固体废物分类收集、及时清运和合理处置。废焊丝、废包装物等一般固体废物交供应商回收处理。生活垃圾交环卫部门统一处理。建设符合规范要求的危险废物暂存设施，助镀液再生污泥、酸洗废液中和槽渣、清洗废水处理污泥、热镀锌锌锅锌渣、钝化槽槽渣、布袋除尘器收集的锌灰、废机油、废切削液、废活性炭等危险废物规范分类收集和暂存并交有资质的单位进行处置。

三、建立和完善环境管理制度，配备环保专业人员。项目须按照《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017）要求，制定并落实监测方案，规范设置排污口。严格落实排污许可制度，在启动生产设施或在实际排污之前，应及时申请排污许可证。项目建设、运行过程中若发生不符合《报告书》及本批复情形的，应当组织环境影响后评价，采取改进措施，编制后评价报告，并报我局备案。

四、加强环境风险管控。项目须按照相关规定，编制和完善突发环境事件应急预案并备案。项目须对厂内各类风险物质采取分区防渗措施，车间内设置导流沟并与厂内事故应急池相连。按相关要求做好地下水和土壤的跟踪监测工作。

五、经常德市生态环境事务中心确认的污染物排放总量为：化学需氧量0.12吨/年、氨氮0.02吨/年、二氧化硫1.65吨/年、氮氧化物2.47吨/年。

六、项目建成后，你公司须按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中的要求，对污染防治措施、环评及批复要求的落实情况按建设项目环保验收的相关规定开展验收并向社会公开，验收合格方可投入使用。

常德市生态环境局高新区分局

2020年12月29日