常环建[2021] 1103 号

关于中凯喷漆车间扩建项目环境影响

报告表的批复

常德市中凯机械工业有限公司：

你单位《中凯喷漆车间扩建项目环境影响报告表》及相关附件已收悉。根据环境影响评价报告表的结论和专家意见，结合实际情况，经研究，现批复如下：

- 常德市中凯机械工业有限公司拟投资200万元在原有厂区内东北侧扩建一栋喷漆车间。建设地点为常德高新技术产业开发区灌溪工业园永福路3号，占地面积350平方米。建设内容为新增一条喷涂生产线，增加喷涂设备及相应的废气处理系统和噪声防治设备。

- 项目建设符合国家产业政策和常德高新区总体规划。落实该项目环境影响评价报告表及评审意见提出的有关环保措施后，确保外排污染物稳定达标排放的前提下，从环境保护角度分析，项目建设可行。

- 项目在设计、建设、运营过程中必须严格执行环保

- “三同时”制度，着重做好以下环保工作。

- 1、落实大气污染防治措施。项目在生产运营过程中应使用水性漆。喷漆工序须设立在密闭空间内，并设置符合规范的废气捕集装置。喷漆车间产生的漆雾、VOCs，须经“水喷淋+过滤棉+光催化氧化+活性炭吸附”组合净化系统工艺处理后，经15米高排气筒排放，漆雾颗粒物达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准，VOCs执行湖南省《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）中限值标准。项目原有的抛丸粉尘须合理收集，经布袋除尘器处理后经15米高排气筒高空排放，排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中二级标准及无组织监控浓度限值标准。

- 2、落实废水污染防治措施。本项目不新增生活污水。喷淋塔中的喷淋水在处理喷漆有机废气后，须采取合理方式净化，循环使用不外排。

- 落实噪声污染防治措施。生产设备通过基础减震、隔音吸声、合理布局等措施，达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

- 加强固体废物管理。固体废物分类收集、及时清运和合理处置。漆渣和废漆桶按《一般工业固体废物储存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及其修改清单处理。废活性棉和废活性炭等危险废物应分类收集和暂存于危废暂存间，并交有资质的单位进行处置。

- 建立和完善环境管理制度，配备环保专干，保障环保设施正常运行。项目须按照《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017）要求，制定并落实监测方案，规范设置排污口，严格落实排污许可制度。在启动生产设施或在实际排污之前，应及时申领排污许可证。加强环境风险管控，严格做好分区防渗措施。

- 项目不新增员工。

- 项目建成后，你公司须按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中的要求，对污染防治措施、环评及批复要求的落实情况按建设项目环保验收的相关规定开展验收并向社会公开，验收合格后方可投入使用。

- 常德市生态环境局

- 2021年8月4日